Положение о дивизионе «Национальный» класса «Микро»

- Национальный дивизион «Национальный» класса «Микро» создается для участия в соревнованиях яхт, соответствующих международным правилам класса, но не подготовленных специально для гонок, а предназначенных для крейсерских плаваний.

- В зачете дивизиона «Touring» могут участвовать яхты любых проектов, соответствующие Правилам класса «Микро», а также дополнительным требованиям дивизиона по весу, применяемым материалам, оснащению, снабжению и безопасности.

- Требования, предъявляемые к яхтам дивизиона, основаны на Правилах класса (дивизион «Cruiser») со следующими дополнениями.

  - Вес. Минимальный вес яхты в обмерном состоянии – 700 кг.

  - Корпус.

    - Запрещено применение углепластиков и титановых сплавов.

3.2.2. Перед мачтой обязательно должен располагаться открываемый и герметически задраиваемый фор-люк.

  - Рангоут и такелаж.

    - Допускаются только металлические мачта и гик.

    - Ахтерштаг обязателен.

    - Динамически регулируемые штаг и ванты запрещены.

  - Паруса.  Допускаются  паруса  только из  тканого материала.

  - Двигатель. Яхта обязательно должна иметь на борту работоспособный двигатель мощностью не менее 2 л.с., а также запас топлива минимум на 2 часа хода.

  - Безопасность.

    - Обязательны стальные леера вдоль всего борта высотой не менее 0,25 м от палубы. Допускаются тканевые вставки в леера в районе кокпита.

    - Спасательный круг (или «подкова») должен находиться на палубе в пределах досягаемости рулевого.

    - Обязателен фальшборт высотой не менее 20 мм от носового релинга до начала кокпита.

  - Снабжение и оборудование.

    - Обязателен пол (слани) в каюте.

    - Обязателен стол в каюте.

    - На борту должны иметься спальные принадлежности из расчета на экипаж

    - Борта в каюте должны быть оклеены теплоизолирующим материалом.

    - Камбуз должен быть оснащен плитой с запасом топлива, посудой для приготовления пищи, посудой столовой из расчета на экипаж.

    - Внутренние помещения должны иметь электрическое освещение с питанием от центрального аккумулятора емкостью не менее 20 ампер-часов.

    - Яхта должна быть оборудована электрическими навигационными огнями, соответствующими Правилам Плавания по Внутренним Водным путям.

- Для участия в зачете дивизиона обязательный обмер не требуется. Указав дивизион «Touring» в заявке на соревнование, капитан (владелец) автоматически декларирует соответствие яхты Правилам класса и требованиям дивизиона. Однако, капитан обязан предоставить яхту для контрольного обмера или проверки снабжения по требованию Технического комитета или гоночного комитета соревнований.